Продолжение приложения 2

7

| Tаблица 7 Разрешенные полосы радиочастот, максимальные уровни выходной мощности и виды связи передатчиков любительских радиостанций (ЛРС) (по категориям операторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полосы радиочастот, МГц | Категория любительской и любительской спутниковой службы в Украине | Мощность передатчика, Вт |  |  | Вид связи |
|  |  | категория |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1,715 - 1,800 | Вторичная | 10 | 5 | - | SSB, CW |
| 1,810 - 1,840 | Первичная 1 | 10 | 5 | - | CW |
| 1,840 - 1,850 | Первичная 1 | 10 | 5 | - | SSB, CW |
| 1,838 - 1,842 | Первичная 1 | 10 | 5 | 5 | DIGI |
| 1,850 - 1,900 | Вторичная | 10 | 5 | 5 | SSB, CW |
| 1,900 - 2,000 | Вторичная | 10 | 5 | 5 | AM, SSB, CW |
| 3,500 - 3,600 | Первичная 1 | 200 | 100 | 40 | CW |
| 3,600 - 3,650 | Первичная 1 | 200 | 100 | 40 | SSB, CW |
| 3,580 - 3,620 | Первичная 1 | 200 | 100 | 40 | DIGI |
| 3,650 - 3,700 | Первичная 1 | 200 | 100 | - | SSB, CW |
| 3,700 - 3,800 | Первичная 1 | 200 | - | - | SSB, CW |
| 3,730 - 3,740 | Первичная 1 | 200 | 100 | - | SSTV |
| 7,000 - 7,100 | Первичная | 200 | 100 | 40 | CW |
| 7,035 - 7,045 | Первичная | 200 | 100 | - | SSTV, DIGI |
| 7,040 - 7,100 | Первичная | 200 | 100 | - | SSB |
| 7,100 - 7,200 | Первичная 1 | 200 | - | - | SSB, CW |
| 14,000 - 14,250 | Первичная | 200 | 100 | - | CW |
| 14,070 - 14,112 | Первичная | 200 | 100 | - | DIGI |
| 14,099 - 14,101 | Первичная |  | - | - | IBP |
| 14,100 - 14,150 | Первичная | 200 | 100 | - | SSB |
| 14,150 - 14,250 | Первичная | 200 | - | - | SSB |
| 14,225 - 14,235 | Первичная | 200 | - | - | SSTV |
| 18,068 - 18,168 | Первичная 1 | 200 | 100 | - | CW |
| 18,100 - 18,110 | Первичная 1 | 200 | 100 | - | DIGI |
| 18,109 - 18,111 | Первичная 1 | - | - | - | IBP |
| 18,110 - 18,168 | Первичная 1 | 200 | 100 | - | SSB |
| 21,000 - 21,450 | Первичная | 200 | 100 | 40 | CW |
| 21,080 - 21,120 | Первичная | 200 | 100 | 40 | DIGI |
| 21,150 - 21,250 | Первичная | 200 | 100 | 40 | SSB |
| 21,149 - 21,151 | Первичная | - | - | - | IBP |
| 21,250 - 21,450 | Первичная | 200 | - | - | SSB |
| 21,335 - 21,345 | Первичная | 200 | - | - | SSTV |
| 24,890 - 24,990 | Первичная | 200 | 100 | - | CW |
| 24,920 - 24,930 | Первичная | 200 | 100 | - | DIGI |
| 24,929 - 24,931 | Первичная | - | - | - | IBP |
| 24,930 - 24,990 | Первичная | 200 | 100 | - | SSB |
|  | 8 |  |  |  | Продолжение прилож. 2 Продолжение табл. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28,000 - 28,200 | Первичная | 200 | 100 | 40 | CW |
| 28,070 - 28,150 | Первичная | 200 | 100 | 40 | DIGI |
| 28,200 - 28,800 | Первичная | 200 | 100 | 40 | SSB, CW |
| 28,199 - 28,201 | Первичная | - | - | - | IBP |
| 28,300 - 28,320 | Первичная | 200 | 100 | 40 | DIGI |
| 28,675 - 28,685 | Первичная | 200 | - | - | SSTV |
| 28,800 - 29,300 | Первичная | 200 | 100 | 40 | SSB, AM, CW |
| 29,200 - 29,300 | Первичная | 200 | 100 | 40 | DIGI |
| 29,300 - 29,510 | Первичная | 200 | 100 | - | SAT |
| 29,510 - 29,520 | Первичная | - | - | - |  |
| 29,520 - 29,700 | Первичная | 200 | 100 | 40 | FM, SSB, CW |
| 144,000 - 144,035 | Первичная | 5 | - | - | EME |
| 144,035 - 144,110 | Первичная | 5 | 5 | 5 | CW |
| 144,110 - 144,150 | Первичная | 5 | 5 | 5 | CW, MGM |
| 144,150 - 144,180 | Первичная | 5 | 5 | 5 | CW, SSB, MGM |
| 144,180 - 144,360 | Первичная | 5 | 5 | 5 | CW, SSB |
| 144,360 - 144,399 | Первичная | 5 | 5 | 5 | CW, SSB, MGM |
| 144,500 - 144,794 | Первичная | 5 | 5 | 5 | SSB, CW, FM, DIGI, SSTV |
| 144,794 - 144,990 | Первичная | 5 | 5 | 5 | DIGI |
| 145,194 - 145,806 | Первичная | 5 | 5 | 5 | FM |
| 145,806 - 146,000 | Первичная | 5 | 5 | 5 | SAT |
| 430,000 - 432,000 | Первичная 1 | 5 | 5 | 5 | FM |
| 432,000 - 432,025 | Первичная 1 | 5 | - | - | EME |
| 432,025 - 432,100 | Первичная 1 | 5 | 5 | 5 | CW |
| 432,100 - 432,399 | Первичная 1 | 5 | 5 | 5 | CW, SSB, MGM |
| 432,500 - 432,994 | Первичная 1 | 5 | 5 | 5 | SSB, FM, AM, DIGI, CW |
| 432,500 | Первичная 1 | 5 | 5 | 5 | SSTV |
| 433,394 - 433,581 | Первичная 1 | 5 | 5 | 5 | FM |
| 433,400 | Первичная 1 | 5 | 5 | 5 | SSTV |
| 433,581 - 435,000 | Первичная 1 | 5 | 5 | 5 | SSB, FM, AM, DIGI, CW |
| 435,000 - 438,000 | Первичная 1 | 5 | 5 | 5 | SAT |
| 438,000 - 440,000 | Первичная 1 | 5 | 5 | 5 | FM |
| 438,025 - 438,175 | Первичная 1 | 5 | 5 | 5 | DIGI |
| 5650,000-5670,000 | Вторичная | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |
| 10100,000-10150,000 | Вторичная | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |
| 24000,000 - 24050,000 | Первичная | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |
| 47000,000 - 47200,000 | Вторичная | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |
| 77500,000 - 78000,000 | Вторичная | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |

1 Используется совместно с другими службами.

Продолжение приложения 2

9

Продолжение таблицы 7

Виды связи

| Обозначение | Назначение и основные характеристики |
| --- | --- |
| CW | Телеграфия – передача текстовых сообщений с использованием кода Морзе. А1 – амплитудная телеграфия; F2 – тональная телеграфия с использованием частотной манипуляции. Необходимая ширина полосы излучения не более 100 Гц. |
| SSB АМ FM | Телефония – передача звуковых сообщений в аналоговом виде. J3E – одна боковая полоса (SSB) с подавленной несущей и необходимой шириной полосы излучения не более 2,7 кГц; F3E – частотна модуляция (FM) с необходимой шириной полосы излучения не более 6,0 кГц на частотах ниже 30 МГц и 20 кГц на частотах выше 30 МГц; А3E – двух полосная телефония с использованием несущей (АМ) с необходимой шириной полосы излучения не более 6,0 кГц. |
| SSTV | Передача изображений – передача видеоинформации. J2F – с необходимой шириной полосы излучения не более 2,7 кГц. |
| DIGI MGM | Передача сигналов с цифровыми методами модуляции (RTTY, PSK31, PSK63, MT63, Hell и другие). F1B – непосредственная частотная манипуляция несущей частоты передатчика с использованием двух частот; F2B – модуляция FM передатчика двумя звуковыми тонами; J2B – модуляция SSB передатчика двумя звуковыми тонами (RTTY); F1D – передача данных путем непосредственной частотной манипуляции несущей с использованием нескольких частот, которые чередуются; F2D – передача данных путем модуляции FM передатчика несколькими звуковыми тонами, которые чередуются; J2D – передача данных путем модуляции SSB передатчика несколькими звуковыми тонами, которые чередуются. |
| ІВР | Международный проект радиолюбительских „маяков”. А1 – амплитудная телеграфия с необходимой шириной полосы излучения 100 Гц. |
| SAT | Связь с использованием искусственных спутников Земли. Плотность потока излучения космических станций АСС возле поверхности Земли не должна превышать минус 110 дБВт/кв.м. |
| ЕМЕ | Связь с использованием Луны как пассивного ретранслятора. |